附件：申请采购设备清单

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车检测设备 | 1、毫米级别军工侦测雷达； 2、星光级夜视镜头； 3、耐高温电池； 4、微安级低功耗工作模式； 5、工业级传输通讯模块； 6、IP68防水等级设计； 7、5盾冲撞力防保护结构设计； 8、离场抓拍试验 9、无破路设计； 10、无拉电设计； 11、支持ETC功能接入；支持设备OTA在线升级检查。 12、白天算法识别率>99.8%；夜晚算法识别率>94.5%。 13、可识别中国境内各类车牌，可识别路内车位上垃圾情况并报警，可识别电单车或摩托车并上报系统报警，可识别车头车位，支持后端运算法平台系统优化升级。 14、质保期：不少于9年。 | 车泊易/R01 | 台 | 530 |  |  |  |
| 2 | 高位视频- 网络监控摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、具有≥1/1.8"靶面尺寸。 3、 内置GPU芯片。 4、内置暖光补光灯，最低照度彩色≤0.0002 l×，黑白≤0.0001 l×。 5、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、设备具有自动维护功能，在IE浏览器设置时间段可自动重启系统或自动删除日志文件。 7、可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。 8、质保期：不少于5年。 | 大华/DH-IPC-HFW54XYZKI | 台 | 70 |  |  |  |
| 3 | 车牌识别 一体机主拍 | 一、摄像机参数: 1、型号：300万像素网络高清识别相机； 2、图像传感器：1/1.8"逐行扫描200像素CMOS； 3、分辨率：1080P（1920×1080）、720P（1280×720）； 4、像素尺寸：3.69μm×3.69μm； 5、镜头类型：2.8mm-12mm电动变焦镜头； 6、最低照度: 彩色 0.2Lus@F1.2； 7、快门速度：1/1-1/10000秒； 8、增益范围：0～36dB，步进0.0359dB； 9、图像格式：H.264 HD-SDI、MJPEG； 10、传输比热率：64k-20m,自定义； 11、触发输入:3路开关量，地感抓拍触发输入； 12、触发抓拍响应：抓拍响应时间≤80ms，最大抓拍响应次数：12.5次/秒； 13、补光灯： 智能补光模式，支持常开和常闭； 14、车牌识别：支持视频识别和触发识别，支持蓝牌，黄牌，警牌，新武警，新军牌，新能源车牌，双层车及粤港澳车牌识别，支持自定义车牌； 15、输出信息：车牌颜色、车牌号码、2张车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图等； 16、最佳拍摄范围：3-6米； 17、视频帧率：25FPS； 18字符叠加：字符包含时间和自定义字符； 19通信协议：TCP/IP RS485； 20网络接口：RJ45标准网络接口； 21防护等级：IP66； 二、LED显示屏功能 1、显示类型:三色自定义（红、绿、黄）双层八个汉字，四层十六个汉字； 2、进入特技：立即显示、自左向右滚动显示，自动换行，多余四字自动滚动显示； 3、显示内容:文本信息，时钟信息； 4、尺 寸：L304ｘH151mm （双层屏）、L304ｘH308mm； 5、显示点阵：64ｘ32、128ｘ64； 三、LED补光灯参数 1、灯珠数：12颗LED； 2、功 率：12W； 3、电 源：AC120-250V/50HZ； 4、光通量:2000LM； 5、最佳照射距离：5-15米； 四、电源参数 1、输入：AC110-240V； 2、输出：DC5V/10A； 3、转换效率：80%； 4、波纹噪音：Vp-p<100mv； 5、产品尺寸：140×61×30（mm）； 6、工作环境：-20℃--+45℃； 7、冷却方式：自然冷却； 8、保护功能：过载，过压，短路等； 9、重量：≤245KG。 五、质保期：不少于5年。 | 鹭视通/LST-TCG-LED | 台 | 70 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别 一体机辅拍 | 1、型号：300万像素网络高清识别相机； 2、图像传感器：1/1.8"逐行扫描200像素CMOS； 3、分辨率：1080P（1920×1080）、720P（1280×720）； 4、像素尺寸：3.69μm×3.69μm； 5、镜头类型：2.8mm-12mm电动变焦镜头； 6、最低照度: 彩色 0.2Lus@F1.2； 7、快门速度：1/1-1/10000秒； 8、增益范围：0～36dB，步进0.0359dB； 9、图像格式：H.264 HD-SDI、MJPEG； 10、传输比热率：64k-20m,自定义； 11、触发输入:3路开关量，地感抓拍触发输入； 12、触发抓拍响应：抓拍响应时间≤80ms，最大抓拍响应次数：12.5次/秒； 13、补光灯： 智能补光模式，支持常开和常闭； 14、车牌识别：支持视频识别和触发识别，支持蓝牌，黄牌，警牌，新武警，新军牌，新能源车牌，双层车及粤港澳车牌识别，支持自定义车牌。 15、输出信息：车牌颜色、车牌号码、2张车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图等； 16、最佳拍摄范围：3-6米； 17、视频帧率：25FPS； 18、字符叠加：字符包含时间和自定义字符； 19、通信协议：TCP/IP RS485； 20、网络接口：RJ45标准网络接口； 21、防护等级：IP66； 22、质保期：不少于5年。 | 鹭视通/LST-FP-LED | 台 | 25 |  |  |  |
| 5 | 直杆道闸 | 1、道闸类型：直杆； 2、起落速度：≤3秒； 3、道闸杆长：≥4米； 4、闸机朝向：右向； 5、输入电源：220V50Hz；工作电压：90W220VAC； 6、工作环境温度：-10℃～+55℃； 7、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 8、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 9、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 10、应装有热过载保护装置。 11、自锁手动解除功能：停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 12、按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关； 13、自动限位功能：挡杆开关到位后，将自动停机限位； 14、遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 15、外接红绿灯：支持外接红绿灯，道闸开启时显示绿灯，道闸关闭时显示红灯； 16、自动落杆功能：当道闸长时间处于打开状态，可设置时间，超时自动落杆； 17、485接口：1组485接口，可以通过指令控制道闸； 18、到位信号输出：道闸开到位、关到位时，有信号输出； 19、遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥30米； 20、高温试验：70±2℃； 21、低温试验：-25±3℃； 22、质保期：不少于5年。 | 海康/DS-TMG4XMLST-M | 套 | 30 |  |  |  |
| 6 | 快速道闸 | 1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护； 5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 7、到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 8、限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 ； 9、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 10、事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 11、红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； 12、放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 13、自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 14、遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆； 15、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 16、开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 17、雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 18、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 19、过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）； 20、遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 21、运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 22、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 23、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 24、电源适应性:AC：220V±15%； 25、质保期：不少于5年。 | 海康/DS-TMG5XMLST-H | 套 | 30 |  |  |  |
| 7 | 防砸雷达 | 1、外壳防护等级：IP65； 2、车辆触发功能：在触发雷达作用区域，车速40km/h内，触发捕获率大于99%； 3、区分人车功能：触发雷达在80cm外，区分人和车；防砸雷达不区分人和车； 4、高温试验：70±2℃； 5、低温试验：-40±3℃； 6、质保期：不少于5年。 | 海康/NP-TMG03A | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 车检器 | 1、具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 2、支持接入2路线圈； 3、线圈工作频率：28KHz～120KHz； 4、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 5、最快响应时间：3.5ms； 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态； 7、线圈故障恢复时间：≤100ms； 8、线圈故障检测时间：＜10ms； 9、质保期：不少于5年。 | 海康/NP-TMG022 | 个 | 55 |  |  |  |
| 9 | 地感线圈 | 1、导线截面积：0.75mm²； 2、长度：50m； 3、材质：镀锡铜； 4、用温度：-60到105℃； 5、质保期：不少于5年。 | 海康/NP-TMG025 | 个 | 85 |  |  |  |
| 10 | 场内网络摄像机 | 1、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，内置暖光补光灯 2、支持协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP 3、基本参数 CMOS传感器类型：可手动或自动调节快门、ICR红外滤片式日夜转换，智能3D数字降噪、自动增益控制、自动白平衡、自动白平衡、支持背光补偿。 4、编码标准 编码标准：H.265+/H.265/H.264 编码码率：256Kbps~3Mbps 5、视频参数 最大图像尺寸：2560×1440 主码流：2560×1440 子码流：704×576 视频码率：H.265/H.264码率可调 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 感兴趣区域（ROI）：支持 6、应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K-10000K范围内变化时，样机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。 7、可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调。 8、接口：≥1个百兆以太网端口，≥1个DC12V电源接口 9、功能：移动侦测报警、镜头遮蔽报警 10、防护等级：IP67 11、质保期：不少于5年。 | 水星/MIPC418W | 台 | 255 |  |  |  |
| 11 | 场内监控球机 | 1、像素≥400万； 2、最大分辨率：2560×1440； 3、最低照度：彩色：0.05lu×/F1.6黑白：0.005lu×/F1.60Lu×（补光灯开启）； 4、最大补光距离≥30m（红外+白光）； 5、镜头焦距：4mm； 6、通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵； 7、音频输入≥1路（内置Mic）； 8、音频输出≥1路（内置扬声器）； 9、支持人形检测； 10、支持双向语音对讲； 11、支持声光报警； 12、旋转范围：水平为0°-355°，垂直为-15°-90° 13、支持H.265编码，实现超低码流传输； 14、供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）； 15、接口类型：供电；RJ45接口。 16、质保期：不少于5年。 | 水星/MIPC3686W | 台 | 30 |  |  |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 1 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，Onvif 2支持≥16路网络视频接入；最支持≥256Mbps接入/存储/转发 3支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 4视频输出：≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 5视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart.264/H.264/MJPEG 6录像分辨率： 16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1 7录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像 8备份方式：USB存储设备备份、网络备份 9 USB接口：≥2个USB 2.0接口 10 SATA接口：≥1个内置SATA接口，最高支持16TB硬盘、VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个、Audio In接口≥1个、Audio Out接口≥1个 11网络接口：≥1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口 12支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 13供电方式：12VDC供电 14工作温度及湿度：-10℃~55℃， 湿度小于95%(无凝结) 15存储温度及湿度：0℃~40℃， 湿度小于95%(无凝结) 16、质保期：不少于5年。 | 水星/MNVR816 | 台 | 30 |  |  |  |
| 13 | 监控硬盘 | 1、容量：4TB ； 2、外形尺寸：3.5英寸 ； 3、接口：SATA 6Gb/s ； 4、缓存:64MB ； 5、转速：5900RPM。 6、质保期：不少于5年。 | 西数/WD40EJRX | 个 | 30 |  |  |  |
| 14 | 出入口应急呼叫对讲系统 | 1、系统参数 1.1、处理器：高性能嵌入式SOC处理器 ； 1.2、操作系统：嵌入式Linu×操作系统； 2.镜头参数 2.1、摄像头：带红外灯的CMOS 100w像素； 2.2、摄像头镜头：水平视场角：120°； 3、音频参数 3.1、音频输入：内置高灵敏全向麦克风； 3.2、音频输出：内置扬声器+ 1×Line Out ； 4、报警参数：报警接口：3×开关量输入，1×开关量输出 ； 5、设备接口 ：网口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口； 6、其它参数 6.1、电源：DC5V 1A ； 6.2、功耗：≤5W ； 6.3、工作温度：-30℃～+70℃； 7、质保期：不少于5年。 | 笛虎/P5 | 套 | 30 |  |  |  |
| 15 | UPS不间断电源 | 1、容量VA/W:1000VA/800W ； 2、输入电压范围：110-300VAC ； 3、频率范围：40Hz-70Hz ； 4、输入连接：国标 ； 5、输入谐波失真：<10% 非线性满载； 6、输入功率因数：≥0.99 ； 7、输出电压:220VAC （电池模式）； 8、输出频率：50Hz±0.2Hz （电池模式）； 9、输出精度：±2% ； 10、电池类型：12V 9AH ； 11、锁向范围：46-54Hz/54-66Hz ； 12、电流峰值比：3:1 ； 13、运行环境温度：0-40℃ ； 14、运行环境湿度：20%-90%（无凝露）； 15、质保期：不少于5年。 | 山特/C1K-800W | 台 | 30 |  |  |  |
| 16 | 网络设备-双宽带路由器 | （双宽带路由）协议标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at 2.接口 8个10/100/1000M RJ45端口，其中1个WAN口，1个WAN/LAN共用口，6个LAN口 WAN口 1个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 3.WAN/LAN口 1个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持相互切换 4.LAN口 6个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），均支持PoE功能单口最大输出功率30W，整机最大电源功率65W 5.最大接入AP数量 | 水星/MR108GP-AC | 台 | 30 |  |  |  |
| 17 | 网络设备-8口千兆交换机 | 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3af 端口:8个10/100/1000Mbps RJ45 端口，其中1-7端口支持PoE功功能 指示灯:每台设备具有一个Power指示灯每端口具有一个Link/Act指示灯 网络介质:10Base-T：3类或3类以上UTP100Base-TX：5类UTP1000Base-T：5类或5类以上UTP 模式开关:一个网络延长模式开关，开启之后，1-7端口速率强制为10Mbps，供电与数据传输距离最远可达260m以上。 性能:存储转发支持4K的MAC地址表深度 使用环境:工作温度：0℃～40℃存储温度：-40℃～70℃工作湿度：10%~90% RH 不凝结 存储湿度:5%~90% RH不凝结 输入电源:53.5VDC 1.22A | 水星/MCS1508D | 台 | 80 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢户外防水（挂箱） | 不锈钢30*40*18CM | 国产 | 个 | 100 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢户外防水落地网络配电箱 | 不锈钢 高100*60*60CM | 国产 | 个 | 35 |  |  |  |
| 20 | 减速带 | 高强橡胶 1000×350×50 | 国产 | 米 | 220 |  |  |  |
| 21 | 监控立杆 | 热镀锌钢管：3.5米，114mm转76mm厚度1.5mm | 国产 | 根 | 60 |  |  |  |
| 22 | 监控支架 | 厂家标配尺寸 | 国产 | 个 | 255 |  |  |  |
| 23 | 高位监控杆 | 热镀锌钢管：6.8米,上口直径60下口直径130 对角260*260mm，厚度2.3mm，（含地笼） | 国产 | 根 | 15 |  |  |  |
| 24 | 挂杆横臂 | Φ60*H=1200*L=3000 | 国产 | 根 | 45 |  |  |  |
| 25 | 收费公示牌 | 规格：面板2.2厚铝板+UV打印， 尺寸：60×100 立杆：60镀锌管，长度符合安全高度 | 国产 | 个 | 60 |  |  |  |
| 26 | 标识牌 | 规格：面板2.2铝板+UV打印 尺寸：40×60， 立杆：60镀锌管，长度符合安全高度 | 国产 | 个 | 65 |  |  |  |
| 27 | 电源线 | RVV3*1.0，国标 | 国产 | 米 | 19270 |  |  |  |
| 28 | 超五类网线 | 国标 | 国产 | 米 | 19270 |  |  |  |
| 29 | 辅材及安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合计总金额（大写）：

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日  期：